- 1 тур (теоретический) проводится с 01.03.2016г. по 30.04.2016г.

- Рядом с каждым вопросом указано, к какому уровню сложности он относится, и сколько баллов за него присуждается.

- Максимальное количество баллов за 1 тур – 16 баллов

1. Затраты на отвод земельного участка под строительство учитываются в составе сводного сметного расчета по главе? (1 балл)

а) прочие работы и затраты;

б) проектные и изыскательские работы, авторский надзор;

в) подготовка территории строительства.

2. Начисляются ли «Временные здания и сооружения» на пусконаладочные работы? (1 балл)

а) да;

б) нет;

в) в зависимости от конкретных требований, предусмотренных проектом.

3. Цены на разгрузочные работы асфальтобетона перевозимого автомобилями – самосвалами учитываются? (1 балл)

а) сметными ценами на перевозку грузов автомобильным транспортом;

б) сметными ценами на погрузо-разгрузочные работы;

в) в отпускной стоимости асфальтобетона.

4. В стоимости эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств не учтены? (1 балл)

а) затраты на энергоносители;

б) затраты на обустройство и разборку площадок для машин и механизмов;

в) оплату труда машиниста.

5. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта включается в сводный сметный расчет стоимости строительства? (2 балла)

а) в размере 2,5% от стоимости СМР по главам 1-8;

б) расчетом на основании проекта организации строительства с учетом обосновывающих данных;

в) расчетом при условии, что стройплощадка находится на расстоянии более 2 км от населенного пункта.

6. В сметной документации применяются коэффициенты, учитывающие условия производства работ, предусмотренные проектом. Накладные расходы и сметная прибыль определяются? (2 балла)

а) до начисления указанных коэффициентов;

б) с учетом начисления указанных коэффициентов;

в) накладные расходы определяются без учета начисления коэффициентов, сметная прибыль определяется с учетом начисления указанных коэффициентов.

7. Как определяются затраты по очистке оборудования от консервирующей смазки и покрытий, а также по техническому осмотру? (2 балла)

а) по калькуляции с использованием единичных норм и расценок сборников ЕНиР;

б) начислением 2% на стоимость оборудования;

в) данные затраты учтены в единичных расценках на монтаж оборудования.

8. Как учитываются (при необходимости) в локальных сметах на пусконаладочные затраты на вспомогательные ненормируемые материалы? (2 балла)

а) по индивидуальной расценке;

б) по расчету исходя из их расхода по данным подрядных организаций, согласованным с заказчиком, и сметных цен франко-приобъектный склад;

в) за счет накладных расходов.

9. Какими сметными нормативами определяется стоимость капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств бюджета Республики Татарстан с 1 января 2016 г.? (2 балла)

а) ГЭСН (ред.2014 г.) с учетом изм. 1 (703/пр) и изм. 2 (899/пр);

б) ФЕР или ГЭСН (ред.2014г.) с учетом изм. 1 (703/пр) и изм. 2 (899/пр)

в) ТЕР.

10. При строительстве автомобильных дорог затраты по устройству оснований и покрытий из щебеночных материалов при толщине нижнего слоя основания более 18 см определяются: (2 балла)

а) два слоя с изменением толщины ±1 см для каждого слоя отдельно;

б) два слоя с изменением толщины ±1 см для нижнего слоя;

в) в один слой с изменением толщины ±1 см.

Таблица выполнения заданий 1 тура

| Фамилия, имя, отчество участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса п/п | а) | б) | в) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

"___" ______________ 2016г.                                 	Подпись ___________________